宝环渭函〔2024〕62号

宝鸡市生态环境局渭滨分局

关于宝鸡富安昌盛环保建材有限公司商混站

扩建项目环境影响报告表的批复

宝鸡富安昌盛环保建材有限公司：

你单位报送的《宝鸡富安昌盛环保建材有限公司水稳拌合站及装配式建筑预制混凝土构件项目环境影响报告表》及专家技术评估意见收悉，经我局局务会议研究，现批复如下：

- 一、该项目地位于宝鸡市渭滨区姜谭路2号。项目东侧为姜水路，西南侧为桑园铺社区，南侧为丰收路，北侧为宝鸡市中心医院。项目拟总投资3000万元，其中环保投资27万元，占总投资的0.9%。项目建设的主要内容有：在原有商混站生产线、砂石生产线的基础上，利用现有空地建设1条水稳材料生产线和1条装配式结构件生产线。购置运板机、混凝土输送斗、水泥筒仓、搅拌机、振捣机等设备，配套建设相应的污染治理设施。改扩建后形成年生产水泥稳定基层30万吨、装配式结构件10万件（30万吨）的规模。

- 经审核，在全面落实环境影响报告表提出的环境保护措施及本批复的要求后，该项目所产生的环境不利影响能够得到减缓和控制，在采取有效的环境风险防范措施的前提下，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的污染防治措施。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中认真落实环评报告表中提出的各项环保要求，并重点做到以下几点：

（一）认真贯彻“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用先进装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目建设执行《渭滨区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》，全生产过程严格控制产生粉尘、扬尘的工序，配套高效降尘抑尘措施，按要求达到绩效引领性水平；厂区内道路硬化，定期清扫、洒水，进出车辆设置洗车台冲洗，严禁带泥上路；建设全封闭的物料堆场、装卸作业区、生产车间，并设置雾化喷雾洒水降尘设施；上料粉尘、搅拌粉尘分别经收集后通过高效脉冲布袋除尘器处理后经18m排气筒（DA002）排放；筒仓粉尘经滤筒仓顶除尘器处理后排放；蒸汽发生器燃烧废气通过超低氮燃烧系统后由8米高的排气筒（DA003）排放；焊接烟尘由移动式烟尘净化器出来后无组织排放。施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关规定；运营期生产粉尘排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中表1标准限值以及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2及表3无组织排放限值；焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值；颗粒物、二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中相关标准限值；氮氧化物排放执行《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》中的标准限值。

严格按照要求使用装载机、运输罐车等非道路移动机械。非道路移动机械废气排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 (中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）及其修改单（2020年）中相关要求。

（三）严格落实水污染防治措施。设备清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；车辆冲洗废水依托原有沉淀池处理后循环使用，不外排；进入污水管网的污水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

（四）严格落实隔声降噪措施。优化作业生产方案，优先选用噪声小、震动低的设备，优化布局高噪声设备布局，对振捣机、风机、起重机等高噪声设备。采取消声、封闭隔声、减振、设置隔声屏障、合理安排生产时间等降噪减震综合措施；合理设置运输车辆进出路线及作业时间，不得噪音扰民；确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、规范处置固体废物。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中的有关规定妥善处置固体废物。项目产生的除尘灰、废结构式装配件分别集中收集后回用于生产；沉泥及泥渣经砂石分离系统分离后回用于生产；废钢筋集中收集后外售；废机油、废油桶、废液压油等属于危险废物，依托原有危废间暂存，必须交由有资质的单位进行安全处置，相关台账、制度、电子转移联单制度需严格规范。

生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。

（六）落实《报告表》提出的环境管理和环境监测计划，严格落实废气、噪声等污染物的监控方案和环境监测工作，建立污染源与环境监测技术档案。

（七）健全企业内部环境管理制度。从保护环境角度制定完善的环境管理制度，建立环境管理台账和档案，确保污染治理设施安全稳定运行。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求公开建设项目环评信息，畅通公众参与、监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、建设单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

六、项目建设要符合相关规划，严格执行规划调整要求。

七、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年项目才开工建设，应在开工前将报告表报我局重新审核。

八、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，市综合执法支队四大队负责该项目的事中事后监督管理。

宝鸡市生态环境局渭滨分局

2024年7月19日

抄送：市综合执法支队四大队、档（二）

宝鸡市生态环境局渭滨分局               2024年7月19日印发

共印7份