宝环渭函〔2024〕56号

宝鸡市生态环境局渭滨分局

关于宝鸡市渭滨区水利水保工作站晁峪集中供水提升改造工程项目环境影响报告表的批复

宝鸡市渭滨区水利水保工作站：

你单位报送的《渭滨区晁峪集中供水提升改造工程项目环境影响报告表》及专家技术评估意见收悉，经我局局务会议研究，现批复如下：

一、该项目位于宝鸡市渭滨区高家镇晁峪河段上川村西南约25km处。项目周边均为上山土路、荒草地和林地。项目总占地面积1.84hm2，其中永久占地面积0.39hm2，临时占地1.45hm2。占地类型为水利设施用地、交通运输用地和荒草地。项目总投资555.86万元，其中环保投资69.01万元，占总投资的15.92%。项目建设的主要内容有：在现有取水口（保留）上游2.5km处新建渗流式取水口、沉砂池、平流反应沉淀池、调节池、引水管、配水管道、输水管网，对晁峪集中供水水厂净化工程、辅助工程进行提升改造。本工程供水范围为上川村、晁峪村、新安村、晁峪中学、晁峪片区旅游规划人口，规划供水总人口6737人，供水规模约为480m3/d。项目的建设可有效解决晁峪河片区供水不足问题。

经审核，在全面落实环境影响报告表提出的环境保护措施及

本批复的要求后，该项目所产生的环境不利影响能够得到减缓和控制，在采取有效的环境风险防范措施的前提下，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的污染防治措施。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中认真落实环评报告表中

提出的各项环保要求，并重点做到以下几点：

（一）认真贯彻“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用先进装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目建设按照《渭滨区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》严格落实“六个百分百”要求，加强施工场地扬尘控制。项目主要在河道沿线分段施工，运输路段定期清扫、洒水，进出车辆设置洗车台冲洗，严禁带泥上路。颗粒物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中无组织排放监控浓度限值。

严格按照要求使用装载机、运输罐车等非道路移动机械，商砼车使用新能源或国六排放标准车辆。非道路移动机械废气排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 (中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）及其修改单（2020年）中相关要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目施工废水、管道试压废水经沉淀池沉淀后用于场地泼洒抑尘；项目施工期生活污水依托附近村庄民宅的化粪池处理后，定期清运肥田处理。水厂一体化净水设施反冲洗废水全部用于水厂及周边道路洒扫及绿化用水，不外排。

- （四）严格落实隔声降噪措施。优化作业生产方案，优先选用噪声小、震动低的设备，优化布局高噪声设备布局；合理设置运输车辆进出路线及作业时间，不得噪音扰民；确保厂界噪声分别达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；敏感保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（五）严格落实固体废物污染防治措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，分类收集、规范处置固体废物。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定妥善处置固体废物。项目产生的施工建筑垃圾全部回填。项目产生的过滤渣、废离子交换树脂、污泥属于一般固体废物。废离子交换树脂定期更换，由更换单位回收；污泥定期清理收集后用于水厂周边低洼填坑用土；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置。

（六）严格落实生态环境防治措施要求。施工期尽量在枯水期进行，施工期剥离的表土，应当单独收集，临时暂存，并采取遮盖、设置围堰等防止水土流失的措施；施工期间禁止随意新增占地；施工后期严格落实生态恢复方案，按要求做好场地生态恢复。

（七）落实《报告表》提出的环境管理计划，严格落实废气、噪声等污染物的监控方案和环境监测工作，建立污染源与环境监测技术档案。

（八）健全企业内部环境管理制度。从保护环境角度制定完善的环境管理制度，建立环境管理台账和档案，确保污染治理设施安全稳定运行。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求公开建设项目环评信息，畅通公众参与、监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、建设单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年项目才开工建设，应在开工前将报告表报我局重新审核。

七、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，市综合执法支队四大队负责该项目的事中事后监督管理。

宝鸡市生态环境局渭滨分局

2024年7月8日

抄送：市综合执法支队四大队、档（二）

宝鸡市生态环境局渭滨分局               2024年7月8日印发

共印7份